ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Τεχνική προσφορά

προμήθειας συμπληρωματικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» στο πλαίσιο της Πράξης με  κωδικό ΟΠΣ 6012168.

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| Α.Φ.Μ. |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |
| e-mail |  |

Παρατίθενται πίνακες ανά τμήμα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

Ο προσφέρων επιλέγει τα τμήματα  που θα προσφέρει και συμπληρώνει τα ζητούμενα στοιχεία.

Το παρόν υπόδειγμα διατίθεται σε επεξεργάσιμο μορφότυπο  (αρχείο word).

Η Στήλη «Απάντηση» και «Παραπομπή», αφορά στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ του προσφέροντα οικονομικού φορέα αντίστοιχα προς το κάθε είδος του τμήματος της Διακήρυξης. Η ζητούμενη «απάντηση» είναι «ΝΑΙ».

Στη στήλη «Παραπομπή σε έγγραφα/δικαιολογητικά» αναφέρονται αντίστοιχα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών (π.χ. prospectus κλπ.), σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2.

Τμήμα 1: Αναλυτής Φάσματος Συχνοτήτων (Spectrum Analyzer), (τεμ 1)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequency Ranges Να καλύπτει το φάσμα συχνοτήτων 9 kHz – 3.2 GHz Tracking Generator Range Να καλύπτει το φάσμα συχνοτήτων 100 kHz – 3.2 GHz Displayed Average Noise Level (DANL) –161 dBm (typ.) with preamp on, normalized to 1 Hz Phase Noise ≤–98 dBc/Hz @10 kHz offset Resolution Bandwidth (RBW) Να καλύπτει το φάσμα συχνοτήτων 10 Hz – 1 MHz (1-3-10 sequence) Video Bandwidth (VBW) Να καλύπτει το φάσμα συχνοτήτων 1 Hz – 3 MHz (1-3-10 sequence) Amplitude Accuracy Level measurement uncertainty < 0.8 dB (nominal) Maximum Input +20 dBm (1 W, with internal protection elements) Display & Interfaces • Display: >=8ʺ TFT color LCD, >= 800 . 480 resolution • Connectivity minimum requirements: USB-Host (for storage), USB-Device (PC control), LAN (LXI), optional GPIB • Form Factor: Compact bench design Επίσης, για την καταγραφή των αποτελεσμάτων του οργάνου και την πρόχειρη επεξεργασία τους, είναι απαραίτητη η προμήθεια ενός συστήματος με τα εξής χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο: Επεξεργαστής (CPU) • Core i7 • Base Frequency: >=1.7 GHz Οθόνη • Size: >= 15.6” • Resolution: >=1920 . 1080 (Full HD) • Touchscreen: Required Μνήμη (RAM) • Capacity: >=16 GB • Type: DDR4 technology Αποθηκευτικός χώρος • Drive Type: SSD • Capacity: >=512 GB Media & Connectivity • Card Reader: required • Ports: minimum 1 HDMI, 2 x USB • Wi-Fi/Bluetooth: Yes (Wi-Fi 6 must be supported) Λειτουργικό Σύστημα • Operating System: Windows 11 Home | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 2: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά

2.1 Υπολογιστής - desktop, τεμ 4

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU : INTEL CORE I7-13700 (τουλάχιστον) Memory : 16GB HardDisk : 512GB(M.2) τουλάχιστον, Κάρτα Γραφικών | ΝΑΙ |  |  |

2.2 Ποντίκι υπολογιστή, τεμ 20

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος: Ενσύρματη ποντίκι, Τεχνολογία σύνδεσης: USB, Τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης: Οπτική, Αριθμός κουμπιών: 3, Ανάλυση κίνησης: 1000 dpi (τουλάχιστον), Χαρακτηριστικά: 3 πλήκτρα, ροδέλα κύλισης | ΝΑΙ |  |  |

2.3 Πληκτρολόγιο υπολογιστή, τεμ 20

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος: Πληκτρολόγιο, Τεχνολογία σύνδεσης: Ενσύρματη , Τύπος Πληκτρολογίου Full Size , Τύπος διασύνδεσης: USB | ΝΑΙ |  |  |

2.4 Υπολογιστής - laptop, τεμ 4

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Επεξεργαστής: Intel Core Ultra 7, (155H) τουλάχιστον, Οθόνη Διαγώνιος: Toυλάχιστον 15 " τουλάχιστον, Ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080, FULL HD, Μνήμη RAM: 32GB DDR5 τουλάχιστον, Κάρτα Γραφικών :OnBoard τουλάχιστον, Σκληρός Δίσκος: 1TB SSD(M.2), τουλάχιστον, Κάμερα Ναι, Συνδεσιμότητα Ethernet: HDMI, USB 3.2, USB-C, Λειτουργικό Σύστημα: WINDOWS 10 ή 11 Pro Γλώσσα Πληκτρολογίου : Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |

2.5 Οθόνες σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών   24'', τεμ 18

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel : IPS Διαγώνιος : 23.8 " Ανάλυση : 1920x1080 Αντίθεση : 3000 :1 ( τουλάχιστον ) Χρόνος Απόκρισης: 5 ms | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 3: Θάλαμος φύτρωσης ελεγχόμενων συνθηκών, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Το περίβλημα να είναι κατασκευασμένο από ψυχρά έλασμα χάλυβα, ενώ ο θάλαμος είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Έλεγχος μέσω μικροϋπολογιστή με 9 επιλέξιμες λειτουργίες και δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ ημερήσιου και νυχτερινού κύκλου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Η μονάδα ψύξης με συμπιεστή και ψυκτικό μέσο χωρίς φθόριο για περιβαλλοντική προστασία, με προσαρμοστική ρύθμιση θερμοκρασίας και προστασία διακοπής ψύξης 180 δευτερολέπτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Να διαθέτει συναγερμούς για υπερθέρμανση, υποθερμία και βλάβη αισθητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Η εξωτερική δεξαμενή νερού συνδέεται απευθείας με το εσωτερικό, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφα επίπεδα υγρασίας εντός του θαλάμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Η οριζόντια μικροδιάτρητη δομή εξόδου αέρα σε συνδυασμό με την κάθετη κυκλοφορία επιστροφής αέρα να εξασφαλίζει ομοιόμορφη ροή αέρα σε κάθε στρώση των δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Χωρητικότητα: 1.400L | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Αισθητήρας θερμοκρασίας: PT100 | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Εύρος θερμοκρασίας: 0~50°C ( φως: 0~50°C, με το φως: 10~50°C) | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Διακύμανση θερμοκρασίας ±1°C (πειραματικές συνθήκες: χωρίς φορτίο, θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C, υγρασία 50%RH) | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Ομοιομορφία Θερμοκρασίας: να μην ξεπερνά τους 7°C | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Διακριτικότητα Θερμοκρασίας: 0.1°C | ΝΑΙ |  |  |
| 13. Εύρος χρονισμού: 0~99 ώρες 59 λεπτά/συνεχής λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 14. Εύρος υγρασίας: 50~95%RH | ΝΑΙ |  |  |
| 15. Ακρίβεια ελέγχου υγρασίας: ±1%RH | ΝΑΙ |  |  |
| 16. Διακύμανση υγρασίας: ±3~±7%RH | ΝΑΙ |  |  |
| 17. Φωτισμός: 20000 lux | ΝΑΙ |  |  |
| 18. Συνθήκες Περιβάλλοντος: 10~30°C | ΝΑΙ |  |  |
| 19. Τροφοδοτικό AC220V, 50Hz (πρότυπα); 220V, 60Hz (προαιρετικό) | ΝΑΙ |  |  |
| 20. Κατανάλωση 4210W | ΝΑΙ |  |  |
| 21. Ράφια: 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 22. Με χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου εισαγωγής, εξωτερική δεξαμενή νερού μεγάλης χωρητικότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 23. Με οθόνη αφής και έλεγχο προγράμματος 99 τμημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 24. Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με εκτυπωτή, θύρα USB, ασύρματο σύστημα συναγερμού (ειδοποιήσεις SMS), μονάδα ελέγχου CO2, λάμπα UV, χρονομετρημένη λειτουργία εξαερισμού, πρίζα 220V μέσα στο θάλαμο, θύρα δοκιμής M50 και σχεδιασμός διπλής πόρτας με εσωτερική γυάλινη πόρτα | ΝΑΙ |  |  |
| 25. O προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος με ISO 14001, να διαθέτει οργανωμένο SERVICE αποκλειστικής απασχόλησης στην εταιρεία του, με πιστοποίηση κατά ISO 17025 και διαπιστεύεις από τον ΕΣΥΔ για προφορά υπηρεσιών διακρίβωσης εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 26. Εγγύηση ενός τουλάχιστον έτους | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 4: Φυγόκεντρος (>4000 στροφών & >18 θέσεων (μαζί με κατάλληλα υλικά), τεμ 2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Να διαθέτει κινητήρα χωρίς ψήκτρες για συνεχή λειτουργία χωρίς προβλήματα (όπως μείωση θορύβου, αποφυγή σκόνης ψηκτρών, έλλειψη τριβών με συνέπεια την μη αύξηση της θερμοκρασίας). | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Να έχει μέγιστη ταχύτητα περιστροφών: 6.000 r.p.m. με τη χρήση της κατάλληλης κεφαλής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Ο μέγιστος όγκος φυγοκέντρησης να είναι : 6 x 100ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Να έχει Κατασκευή από ανοξείδωτο . | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή με LCD οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Να διαθέτει θόρυβο μικρότερο των 55 db . | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Να διαθέτει Ηλεκτρονικό αυτόματο κλείδωμα του καπικιού για μέγιστη ασφάλεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Να έχει Χρονομέτρο: από 30 min έως και 99 min άλλα και συνεχή λειτουργία . | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση κεφαλής , άλλα και προστασία από τυχόν υπέρβαση των επιτρεπόμενων στροφών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Να μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλογή από προκαθορισμένες ταχύτητες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Να έχει πλήρη και απόλυτη συμφωνία με όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας όπως το IEC 61010. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Να παρέχονται κεφαλές διαφόρων μεγεθών και inserts για να εξυπηρετούν φυγοκέντρηση σωλήνων τύπου Falcon όγκου 50 mL, αλλά και 15 mL,με μέγιστο όγκο περιστροφής 6000 rpm, καθώς και inserts για τοποθέτηση φιαλιδίων Eppendorf’s 0,5-2,5 ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. Η εγκατάσταση των οργάνων να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό με πολυετή εμπειρία στις εγκαταστάσεις αντίστοιχων συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. Να παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και κάλυψη του οργάνου | ΝΑΙ |  |  |
| 15. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας έως δύο έτη, καθώς και κάλυψη ανταλλακτικών έως 10 έτη. | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 5: Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών χαρακτηριστικών

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

5.1 Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αγωγιμόμετρο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητό ή/και εργαστηριακό και να έχει τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να είναι και επιτοίχιο για να καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| Το Αγωγιμόμετρο να έχει τα παρακάτω εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Περιοχή μέτρησης 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια στους 25 °C ±1% of reading (±0.5 μS/cm or 1 digit, whichever is greater) | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτόματη βαθμονόμηση 84μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 118.8 mS/cm, one point offset: 0.00 μS/cm. | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας -20,0 έως 120,0 °C με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας στο ηλεκτρόδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει λειτουργία διάγνωσης του ηλεκτροδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤDS Range 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); 1.50 to 14.99 g/L; 15.0 to 100.0 g/L; up to 400.0 g/L absolute TDS using 0.80 conversion factor | ΝΑΙ |  |  |
| Resolution 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 (ppm); 0.01 g/L; 0.1 g/L | ΝΑΙ |  |  |
| Accuracy (@25°C) ±1% of reading (±0.03 ppm or 1 digit, whichever is greater) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα καταγραφής 1000 σετ μετρήσεων τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα 1 θύρα USB για αποθήκευση και 1 θύρα micro USB για φόρτιση και σύνδεση υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι μικρών διαστάσεων έως 210 x 140 x 12 mm και μικρού βάρους έως 250 γραμμάρια. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο πλαστικό PEI και καλώδιο 1 m, περιοχή 0-200mS/cm, πιστοποιητικά ποιότητας και εγχειρίδιο οδηγιών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατίθεται δήλωση εξουσιοδότησης κατασκευαστή για συμμετοχή του προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη | ΝΑΙ |  |  |

5.2 pHμετρο, τεμ 2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης pH και mV | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Να μετρά Περιοχή pΗ από 0 έως +14 pΗ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Να έχει Αναγνωσιμότητα 0,1/0,01 pΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Να γίνεται Καλιμπράρισμα από 1 έως 3 σημεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Να Διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Να έχει Περιοχή mV από 0 έως ±1000 mV με αναγνωσιμότητα ± 1 mV. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Να δουλεύει σε Περιοχή θερμοκρασίας από 0°C έως 100°C με αναγνωσιμότητα 0,1°C και ακρίβεια ±0.5°C. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Να Διαθέτει ένδειξη των δεδομένων βαθμονόμησης (slope). | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Να Διαθέτει ευανάγνωστο LCD display. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Να Λειτουργεί σε τάση 220 V/50 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Να Συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως, στην Ελληνική ή τουλάχιστον στην αγγλική. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Να Συνοδεύεται από εποξικό ηλεκτρόδιο pH/ATC, 2X50ml buffers 4&7 pH και βάση στήριξης ηλεκτροδίου | ΝΑΙ |  |  |

5.3 Αναβάθμιση βαρυμετρικού μετρητή ρόφησης αέριων (iga-01) –ολοκληρωμένη διάταξη για μέτρηση ρόφησης υδρογόνου, τεμ. 1

Αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος προσρόφησης IGA-001 της εταιρείας Hiden Isochema, με σκοπό τη δυνατότητα μέτρησης προσρόφησης αέριου υδρογόνου σε στερεά υλικά. Η αναβάθμιση θα καλύπτει το πλήρες φάσμα εξαρτημάτων και διασυνδέσεων που απαιτούνται για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος σε εύρος πιέσεων από 1 έως 20 bar, με προδιαγραφές πίεσης σχεδιασμού έως και 250 bar.

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Δικτύωση και υλικά υψηλής πίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| - Όλοι οι σωλήνες να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα SS316 χωρίς ραφή, εξωτερικής διαμέτρου 6 mm, σύμφωνα με τις προδιαγραφές: - ASTM A450 - ASME B31.3 - Αντοχή πίεσης έως και 290 bar. | ΝΑΙ |  |  |
| - Όλες οι συνδέσεις να είναι μεταλλικές, τύπου διπλής κωνικής φέρουλας, μηχανικής σύσφιξης, με πιστοποίηση: - ASTM A276 - ASME SA479 - EN 1.4401 - Οι συνδέσεις θα πρέπει να έχουν ελάχιστη πίεση λειτουργίας 250 bar. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα παροχής υδρογόνου | ΝΑΙ |  |  |
| Μία (1) φιάλη υδρογόνου χωρητικότητας 50 λίτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ρυθμιστής πίεσης δύο σταδίων, κατάλληλος για χρήση με υδρογόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένο σύστημα εκκαθάρισης (purging) στην έξοδο του ρυθμιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Στην είσοδο του αερίου στο σύστημα Hiden Isochema, θα εγκατασταθεί ανεπίστροφη βαλβίδα ειδική για υδρογόνο, υψηλής ασφάλειας. | ΝΑΙ |  |  |
| Μία (1) φιάλη υδρογόνου χωρητικότητας 50 λίτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα παροχής αδρανούς αερίου | ΝΑΙ |  |  |
| Μία (1) φιάλη αδρανούς αερίου (π.χ. Άζωτο ή ήλιο), χωρητικότητας 50 λίτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ρυθμιστής πίεσης δύο σταδίων κατάλληλος για το αδρανές αέριο. | ΝΑΙ |  |  |
| Η φιάλη θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη: Με τη γραμμή του υδρογόνου (για εκκαθάριση / έκπλυση). Με την έξοδο των αερίων του συστήματος Hiden Isochema. Σε κάθε σημείο σύνδεσης με τη γραμμή του υδρογόνου, θα πρέπει να υπάρχουν δύο (2) ανεπίστροφες βαλβίδες εν σειρά για την αποτροπή παλινδρόμησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Σωληνώσεις εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| Η γραμμή εξόδου των αερίων από το σύστημα IGA-001 πρέπει να είναι μεγαλύτερης διαμέτρου σε σχέση με τις γραμμές του υδρογόνου και του αδρανούς αερίου, για ασφαλή και αποδοτική απομάκρυνση των αερίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Πίνακας ελέγχου ροής αερίων | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα περιλαμβάνει ειδικό χειροκίνητο πάνελ ελέγχου, το οποίο θα φέρει: Βαλβίδες τύπου σφαιρικής ή βελόνας. Πλήρη χειροκίνητο έλεγχο όλων των ροών αερίων (υδρογόνου, αδρανούς, εξόδου). Υπηρεσίες περιλαμβανόμενες στην προμήθεια Μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο του εργαστηρίου. Έλεγχος διαρροών και επιβεβαίωση στεγανότητας του νέου συστήματος. Έλεγχος λειτουργίας με χρήση αδρανούς αερίου. Σύνδεση και ενσωμάτωση του νέου συστήματος με τον υφιστάμενο εξοπλισμό της Hiden Isochema (IGA-001). | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση & πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα εξαρτήματα (σωληνώσεις, συνδέσεις, βαλβίδες, ρυθμιστές) πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά τις προαναφερόμενες προδιαγραφές (ASTM, ASME, EN). | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να πληροί τους κανόνες υψηλής ασφάλειας για εργαστηριακή χρήση αερίου υδρογόνου. | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 6: Αναβάθμιση μικρογωνιακής σκέδασης ακτινών-x: σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων για το όργανο SAXS, (τεμ 1)

Προμήθεια λογισμικού ανάλυσης δεδομένων σκέδασης μικρών γωνιών (SAXS) με προηγμένες δυνατότητες μοντελοποίησης, οπτικοποίησης και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων. Το λογισμικό πρέπει να προσφέρει πλήρη υποστήριξη μετατροπής 2D δεδομένων σε 1D, εργαλεία προσαρμογής καμπυλών και εξαγωγής φυσικοχημικών παραμέτρων, καθώς και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη ταξινόμηση σωματιδίων.

Ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις:

- Εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης

- Ενσωματωμένο εργαλείο μετατροπής δεδομένων από 2D σε 1D.

- Δυνατότητα ανάλυσης καμπυλών 1D με προηγμένους αλγορίθμους.

- Οπτικοποίηση δεδομένων σε 2D μορφή (π.χ. θερμοκρασιακές κλίσεις/ανωφέρειες).

- Δυνατότητα διαμόρφωσης γραφημάτων εξόδου και προσαρμογής στις ανάγκες του χρήστη.

- Ενσωματωμένος προσομοιωτής πειραμάτων για συγκριτική ανάλυση με θεωρητικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα:

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Αυτοματοποιημένη ανάλυση – Batch Mode | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας δεδομένων (batch mode). | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ανάλυσης πολλαπλών αρχείων με σταθερές ή μεταβαλλόμενες παραμέτρους εισόδου. | ΝΑΙ |  |  |
| Πρότυπα ανάλυσης (analysis templates). | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωμάτωση συστήματος αυτόματης ανίχνευσης και επισήμανσης ύποπτων παραμέτρων προσαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.Ανάλυση κατανομής μεγέθους σωματιδίων | ΝΑΙ |  |  |
| Υποχρεωτική υποστήριξη κατανομής μεγέθους με τη μέθοδο EM (Expectation Maximization). | ΝΑΙ |  |  |
| Μη απαίτηση προαποφασισμένης μαθηματικής μορφής της κατανομής (form-free). | ΝΑΙ |  |  |
| Υψηλή στατιστική συμφωνία με πειραματικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.Παραγόμενες παράμετροι εξόδου Το λογισμικό πρέπει να δύναται να υπολογίζει τουλάχιστον τις παρακάτω φυσικοχημικές παραμέτρους: | ΝΑΙ |  |  |
| Κατανομή μεγέθους σωματιδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Μαζική συγκέντρωση και κλασματικό όγκο. | ΝΑΙ |  |  |
| Ακτίνα γυροειδούς (radius of gyration). | ΝΑΙ |  |  |
| Φαινομενική μοριακή μάζα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδική επιφάνεια (specific surface area). | ΝΑΙ |  |  |
| Δομικές κλίμακες συσχέτισης (μήκος, επιφάνεια, όγκος). | ΝΑΙ |  |  |
| Μέσος όγκος σωματιδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Λαμελλική δομή και βαθμός κρυσταλλικότητας μέσω 1D συνάρτησης συσχέτισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.Μονάδα μοντελοποίησης (Model Fitting) | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη προσαρμογής μοντέλων σκέδασης σε θεωρητικά προφίλ. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επιλογής σχηματικών μοντέλων (σφαίρες, κύλινδροι, ελλειψοειδή) και μοντέλων χωρίς εξάρτηση από το σχήμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη για πολυδιασπορικά συστήματα, αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματιδίων και μίγματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.Μονάδα τεχνητής νοημοσύνης – ταξινόμηση (AI Classification) | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένος αλγόριθμος μηχανικής μάθησης για την αυτόματη ταξινόμηση σχημάτων σωματιδίων βάσει προφίλ σκέδασης. | ΝΑΙ |  |  |
| Η ταξινόμηση να γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εισαγωγή παραμέτρων από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.Διεπαφή χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| Φιλική προς τον χρήστη διεπαφή (user-friendly GUI). | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εργονομικής προβολής και διαχείρισης μεγάλου αριθμού αρχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωμάτωση δυνατοτήτων εξατομίκευσης διαγραμμάτων και παραμέτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.Λοιπές απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Το λογισμικό πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (LINUX). | ΝΑΙ |  |  |
| Να παραδίδεται με άδεια χρήσης πλήρους έκδοσης και δικαιώματα ενημερώσεων για τουλάχιστον 2 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Η τεχνική υποστήριξη να περιλαμβάνει τουλάχιστον: τηλεφωνική/ηλεκτρονική επικοινωνία, και απομακρυσμένη βοήθεια. | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 7: Συσκευές ελέγχου και δοκιμών

7.1 Συσκευή ηλεκτροφόρησης, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Να Είναι ιδανική για SDS ηλεκτρόφορηση Πρωτεϊνών | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαρτήματα για slab electrophoresis , 2-D electrophoresis αλλά και electro -blotting. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Να Διατίθεται και να παραδοθεί με κατάλληλο capillary module , electro-blotting module , δυο σετς από glass plates ,cooling pack, dummy plate , casting base , 100 capillary tubes, blanking plugs, τέσσερις κασέτες 10x10 cm και 8 fibre pads | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Ο όγκος του buffer να είναι από 250 ml έως και 1200 ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Να Διαθέτει δυνατότητα ανάλυσης έως 80 δειγμάτων . | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Να Παραδίδεται πλήρη σε λειτουργία στα 220V/50Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Να Συνοδεύεται από κατάλληλο τροφοδοτικό του ιδίου κατασκευαστή οίκου | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Η εγκατάσταση των οργάνων να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό με πολυετή εμπειρία στις εγκαταστάσεις αντίστοιχων συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Να Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και κάλυψη του οργάνου, εγγύηση καλής λειτουργίας έως δύο ετών, καθώς και κάλυψη ανταλλακτικών έως και 10 έτη. | ΝΑΙ |  |  |

7.2 Elisa Reader, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Να περιέχει Συσκευή ανάγνωσης μικροπλακών η οποία να βασίζεται σε φίλτρα, διαμορφωμένη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εφαρμογών τύπου ELISA. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Δύναται να φωτομετρήσει 96well plates(flat, round και v-bottomed well formats με standard ANSI SBS footprint). | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει οπτικό σύστημα με πηγή φωτός (π.χ. halogen lamp) | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να εκτελέσει μονού ή διπλού μήκους κύματος μετρήσεις για την ενσωμάτωση των μετρήσεων του μήκους κύματος αναφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μέτρησης να είναι πολύ μικρός στο επίπεδο των 15-25s. | ΝΑΙ |  |  |
| Το εύρος μήκους κύματος στο ορατό να είναι 400-750nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει φίλτρα για elisa assays: 405, 492, 450 nm και reference filter 620nm | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει ακρίβεια <±0.5% στα 1.0 OD στα 450 nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει γραμμικότητα <±0.25% και ±0.0025OD από 0.1OD έως 2.5OD στα 492 nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευή να είναι ελεγχόμενη από υπολογιστή και να παρέχεται με σχετικό software για τον χειρισμό της και την εξαγωγή των δεδομένων για την περαιτέρω ανάλυσή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Επίσης να συνοδεύεται από κατάλληλο υπολογιστή για την υποστήριξη του Software. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει έλεγχο ποιοτικών χαρακτηριστικών: βαθμονόμηση, ρύθμιση λυχνίας και αναφορά κατάστασης φωτόμετρου. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Είναι εργονομικά σχεδιασμένη για ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χώρου πάνω στον πάγκο. | ΝΑΙ |  |  |
| Η εγκατάσταση των οργάνων να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό με πολυετή εμπειρία στις εγκαταστάσεις αντίστοιχων συσκευών . | ΝΑΙ |  |  |
| Να Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και κάλυψη του οργάνου, εγγύηση καλής λειτουργίας έως δύο ετών, καθώς και κάλυψη ανταλλακτικών για έως 10 έτη. | ΝΑΙ |  |  |

7.3 Υδατόλουτρο, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Να έχει Εύρος θερμοκρασίας: από θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 έως 100 oC. | ΝΑΙ |  |  |
| Η αναγνωσιμότητα της θερμοκρασίας να είναι 0,1 oC. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Έχει χωρητικότητα 12 λίτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Η ομοιογένεια της θερμοκρασίας στους 37 oC να είναι ±0.5 oC και η παρέκκλιση (variation) ±0.1 o | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει χρονοδιακόπτη έως 99 h . | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει ψηφιακή ρύθμιση των παραμέτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Το εσωτερικό του λουτρού να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει προστασία από την υπερθέρμανση. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει επίπεδα προστασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Διαθέτει επικλινές καπάκι. | ΝΑΙ |  |  |
| Να Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και κάλυψη του οργάνου, με εγγύηση καλής λειτουργίας έως δύο ετών, καθώς και κάλυψη ανταλλακτικών για έως 10 έτη. | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 8: Συσκευές καθαρισμού νερού

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

8.1 Στήλη απιονισμού ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 2000lt – ΠΛΗΡΗΣ, τεμ. 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ικανότητα παραγωγής απιονισμένου νερού 2000λτ | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα 1-3 μS/cm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις 140mm x 15 εκατοστά | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση δύο ετών | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 9: Μονάδα Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, τεμ 20

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Κουτί Tower Κουτί Tower Επεξεργαστής Core i5 14ης γενιάς ή απόλυτα ισοδύναμος ή ανώτερος. Αν κριθεί αναγκαία η σύγκριση επεξεργαστών, η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τη βαθμολογία του εργαλείου CPU Passmark. Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή ≥ 5.00 GHz Cache επεξεργαστή ≥ 24 ΜΒ Πυρήνες επεξεργαστή ≥ 14 Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 14 Χωρητικότητα μνήμης ≥ 8 GB (1 x 8 GB) Τύπος μνήμης DDR5 ή ανώτερη Συχνότητα μνήμης ≥ 4800 MT/s Υποδοχές μνήμης ≥ 2 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 256 GB Τύπος σκληρού δίσκου Μ.2 PCIe NVMe Solid State Drive Οπτικό Μέσο Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης / εγγραφής CD/DVD με ταχύτητα ≥ 8x Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη (Integrated) ή ανεξάρτητη κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 1 GB Έξοδοι γραφικών (χωρίς τη χρήση προσαρμογέων) Τουλάχιστον: · ≥ 1 x DisplayPort · ≥ 1 x HDMI Κάρτα δικτύου Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps, που να υποστηρίζει τις λειτουργίες Wake on LAN και PXE Boot Υποδοχές επέκτασης Τουλάχιστον: · ≥ 1 x full height PCIe x16 · ≥ 1 x full height PCIe x1 · ≥ 1 x M.2 Θύρες Τουλάχιστον: · ≥ 3 x USB 3.x Type-A port · ≥ 2 x USB 2.0 Type-A port ή ανώτερη · ≥ 1 x USB 3.x Type-C port · ≥ 1 x σύνθετη υποδοχή ακουστικών /μικροφώνου Ασφάλεια · Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0 · Δυνατότητα κλειδώματος BIOS μέσω κωδικού πρόσβασης · Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington · Δυνατότητα διαγραφής δεδομένων τοπικού σκληρού δίσκου μέσω του BIOS (Secure Erase) Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional 64-bit στην ελληνική γλώσσα Τροφοδοτικό Active PFC ισχύος ≥ 180W με απόδοση τουλάχιστον 85% Πληκτρολόγιο Ελληνικό (QWERTY) πλήκτρων με σύνδεση USB Ποντίκι Οπτικό 3 πλήκτρων με σύνδεση USB Πιστοποιήσεις Τουλάχιστον: · Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τουλάχιστον ένα από τα πρότυπα Energy Star, Blue Angel, ή Nordic Swan · Συμμόρφωση με την οδηγία RοHS για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 10: Οθόνη Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, τεμ 20

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαγώνιος: 27’’ Τύπος Οθόνης: IPS Ανάλυση: Full HD (1920 x 1080) Χρόνος Απόκρισης: 1 ms Ρυθμός ανανέωσης: 240 Hz Γωνία θέασης: 178° οριζόντια, 178° κάθετα Απεικόνιση: 16:9 Αντίθεση: 1000:1 Είσοδοι: 2xHDMI, 1xDP Ρύθμιση Ύψους: Ναι | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 11: Οθόνη Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μεγάλη, τεμ 13

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Τύπος IPS, White LED edgelight system 2. Diagonal Size 27” 3. Response Time ≤4 ms 4. Aspect Ratio Widescreen - 16:9 5. Ρυθμός Ανανέωσης ≥75 Hz 6. Pixel Pitch 0.2331 x 0.2331 mm 7. Ηχεία ΝΑΙ 8. Brightness 350 cd/m² 9. Contrast Ratio 1000:1 10. Color Support 16.7 Million colors 11. Κάμερα ΝΑΙ 12. HDMI ΝΑΙ 13. USB-C upstream ΝΑΙ 14. USB 3.0 downstream ΝΑΙ 15. Audio line-out ΝΑΙ 16. Display Port NAI Εγγύηση Συνολική εγγύηση ≥1 έτη Ανταπόκριση για το Hardware On Site, Next Business Day ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 12: LAPTOP μεγάλη οθόνη Φορητός Υπολογιστής Υψηλών Επιδόσεων, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαγώνιος Οθόνης: >= 16" Τύπος Οθόνης: Full HD, LED, IPS με αντιθαμβωτική επικάλυψη Επεξεργαστής Core i5 13ης γενιάς ή απόλυτα ισοδύναμος ή ανώτερος. Αν κριθεί αναγκαία η σύγκριση επεξεργαστών, η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τη βαθμολογία του εργαλείου CPU Passmark. cache επεξεργαστή: >=12 MB Ανάλυση: >=1920 x 1080 Ταχύτητα Επεξεργαστή: >= 5.5 GHz Αριθμός πυρήνων Eπεξεργαστή:>= 20 Μέγεθος Μνήμης: >=8 GB Τύπος Μνήμης: DDR5 ή ανώτερη Συνολική Χωρητικότητα Δίσκου: > = 1TB Τύπος Δίσκου: PCIe NVMe Κάρτα Γραφικών: RTX 4050 Μνήμη Κάρτας Γραφικών: 6 GB WebCam: 1080p FHD Camera Δίκτυα: WiFi, Bluetooth, 1xΘύρα Ethernet,10/100/1000 Mbps Συνδέσεις/Θύρες: τουλάχιστον USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), 2xUSB 3.1 Type A, 1 x HDMI Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη Ιόντων Λιθίου Χωρητικότητα Μπαταρίας: 6 Cell-83 W | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 13: LAPTOP μεγάλη οθόνη Φορητός Υπολογιστής, τεμ 14

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Λειτουργικό Σύστημα Windows 11 Home(64bit) Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth 5.3 Μέγεθος Οθόνης 15.6” Ανάλυση Οθόνης 1920 x 1080 Τύπος Επεξεργαστή Core i7 Μοντέλο Επεξεργαστή: ® Core™ i7-1355U Συχνότητα Επεξεργαστή έως 5.00 GHz Memory : Μέγεθος Μνήμης RAM16 GB Τύπος Μνήμης: DDR4 Συχνότητα Μνήμης 3200 Mhz Αριθμός Σκληρών Δίσκων 1 Τύπος Σκληρών Δίσκων SSD Χωρητικότητα Δίσκων 1TB Κάρτα Γραφικών Intel Chipset Κάρτας Γραφικών Intel® Iris® Xᶱ Graphics Αριθμός Εισόδων: USB 3.0 2 Έξοδος : HDMI Επιπλέον Δυνατότητες Σύνδεσης >=1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate Εγγύηση 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 14: LAPTOP φορητός υπολογιστής με μικρή  οθόνη, τεμ. 4

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαγώνιος Οθόνης: <=14 και >12 Τύπος Οθόνης: IPS Συχνότητα: 60 Hz Ανάλυση: 1920 x 1200 Ταχύτητα Επεξεργαστή: 5.0 GHz Αριθμός πυρήνων Eπεξεργαστή: 10 Μέγεθος Μνήμης: 16 GB Τύπος Μνήμης: LPDDR5Συνολική Χωρητικότητα Δίσκου: 512 GB Τύπος Δίσκου: PCIe NVMe Κάρτα Γραφικών: Ενσωματωμένη Ενσωματωμένη FHD IR κάμερα και μικρόφωνο Ενσωματωμένα ηχεία Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional 64-bit στην ελληνική γλώσσα Μπαταρία ιόντων λιθίου τουλάχιστον 3 κελιών με ισχύ σε WHr ≥ 50 Φορτιστής ≥ 45 Watt Πληκτρολόγιο Ελληνικό (QWERTY) Touchpad Multi-touch Ασφάλεια Να υποστηρίζει Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Βάρος ≤ 2.5 κιλά Πιστοποιήσεις Τουλάχιστον: · Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τουλάχιστον ένα από τα πρότυπα Energy Star, Blue Angel, ή Nordic Swan Όροι εγγύησης Εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). H προσφερόμενη εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως με δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 15: Μηχάνημα προβολής μεγάλη φωτεινότητα, τεμ 2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεχνολογία Προβολής3LCD Πηγή Φωτός Απλή Λάμπα Φωτεινότητα 3000 ANSI Lumens Χαρακτηριστικά Προβολής Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) 1920 x 1080 Μέγιστη Ανάλυση 1920 x 1080 Throw Ratio1,61 :1 Αντίθεση16000 :1 Μέγεθος Εικόνας >250 " FocusManual Focus Aspect Ratio16:9 Γενικά Χαρακτηριστικά Φορητός (Mini )Όχι Ενσωματωμένα Ηχεία Ναι Συνδεσιμότητα HDMI | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 16: Αναβάθμιση Servers Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, τεμ. 1

Α. Αναβάθμιση Εξυπηρετητή Α

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αναβάθμιση δίσκων Εξυπηρετητή Dell T640 |  |  |  |
| 1.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Να μπορεί να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει στον Εξυπηρετητή Dell T640 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Το μοντέλο να είναι καινούριο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Αριθμός δίσκων | 2 |  |  |
| 1.5 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 8ΤΒ |  |  |
| 1.6 | Τεχνολογία δίσκου | SAS 12G 7200 rpm |  |  |
| 2 | Αναβάθμιση δίσκων Εξυπηρετητή Dell R640 |  |  |  |
| 2.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Να μπορεί να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει στον Εξυπηρετητή Dell R640 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Το μοντέλο να είναι καινούριο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Αριθμός δίσκων | 2 |  |  |
| 2.5 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 2.4ΤΒ |  |  |
| 2.6 | Τεχνολογία δίσκου | SAS 12G 7200 rpm, |  |  |

- Αναβάθμιση Εξυπηρετητή Β

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Να αναφερθούν μοντέλα και εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Τα υλικά να μην είναι End Of Sale | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Θα πρέπει τα επιμέρους τμήματα (κουτί, μνήμη, δίσκος, Controller, motherboard, τροφοδοτικό πληκτρολόγιο, ποντίκι) να είναι του ιδίου κατασκευαστή, η επωνυμία του οποίου θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και να μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | εγγύηση | >=3 έτη |  |  |
| 1.7 | Ο προμηθευτής να έχει ISO 9001 & ISO 27001 |  |  |  |
| 2 | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 2.1 | Αρχιτεκτονική GPU | Σύγχρονη αρχιτεκτονική τύπου Ampere ή ισοδύναμη, με υποστήριξη πυρήνων για Ray Tracing (RT Cores), Tensor Cores για AI και CUDA Cores για υπολογισμούς γενικής χρήσης. |  |  |
| 2.2 | Πυρήνες CUDA | Τουλάχιστον 10.000 |  |  |
| 2.3 | Μνήμη | Τουλάχιστον 48 GB GDDR6 ECC, με εύρος διαύλου 384-bit |  |  |
| 2.4 | Πλάτος ζώνης μνήμης | ≥ 750 GB/s. |  |  |
| 2.5 | Tensor Cores | Υποστήριξη 3ης γενιάς για deep learning και AI επιτάχυνση. ≥336 |  |  |
| 2.6 | Single-precision performanc | 38.7 TFLOPS |  |  |
| 2.7 | RT Core performance | 75.6 TFLOPS |  |  |
| 2.8 | RT Cores: | Υποστήριξη 2ης γενιάς για επιτάχυνση ray tracing |  |  |
| 2.9 | System interface | PCIe 4.0 x16 |  |  |
| 2.10 | Power consumption | total board power: 300 W |  |  |
| 2.11 | Ψύξη | Ενσωματωμένο σύστημα ενεργής ψύξης (blower type ή αντίστοιχο), κατάλληλο για χρήση σε multi-GPU συστήματα. |  |  |
| 2.12 | Θύρες εξόδου | Τουλάχιστον 4 x DisplayPort 1.4a |  |  |
| 2.13 | Υποστήριξη πολλαπλών οθονών | Έως 4 ανεξάρτητες οθόνες |  |  |
| 2.14 | Κατανάλωση ισχύος (TDP): | Έως 300 W. |  |  |
| 2.15 | Form Factor | Dual-slot (πλάτος 2 θέσεων PCIe) |  |  |
| 2.16 | Υποστήριξη ECC και Error Detection για επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17 | VR Ready | ΝΑΙ |  |  |
| 2.18 | APIs Υπολογισμού | CUDA, DirectCompute, OpenCL. |  |  |
| 2.19 | Εncode/Decode Engines: | 1x Encode, 2x Decode (+ AV1 decode) |  |  |
| 3 | Motherboard |  |  |  |
|  | Mητρική πλακέτα τύπου ATX ή extended ATX, σχεδιασμένη για tower workstation chassis. | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη επεξεργαστή: | Συμβατότητα με επεξεργαστές αρχιτεκτονικής x86-64, server/workstation κατηγορίας, με έως 56 πυρήνες |  |  |
|  | Socket | Υποστήριξη σύγχρονου επεξεργαστή τύπου LGA 4677 ή ισοδύναμο (π.χ. Intel Xeon σειράς W-3400) |  |  |
|  | Chipset | Workstation chipset υψηλής απόδοσης με υποστήριξη PCIe 5.0 και DDR5 ECC RDIMM |  |  |
|  | Τύπος μνήμης | DDR5 ECC Registered (RDIMM) |  |  |
|  | Συνολικές υποδοχές (slots) | Τουλάχιστον 8 DIMM slots. |  |  |
|  | Συνολική χωρητικότητα μνήμης | Να υποστήριζει έως 2TB ECC RDIMM DDR5 |  |  |
|  | Συχνότητα | Έως 4800 MHz |  |  |
|  | Υποστήριξη Αποθηκευτικών Μέσων | NVMe M.2 / U.2: Υποστήριξη για τουλάχιστον 4 x NVMe μονάδες αποθήκευσης PCIe Gen 4 ή Gen 5 μέσω FlexBay (ή ισοδύναμο σύστημα). RAID: Υποστήριξη RAID 0/1 μέσω Virtual RAID on CPU (VROC ή ισοδύναμο) SATA/SAS: Υποστήριξη για SATA/SAS αποθηκευτικά μέσα μέσω προαιρετικού ελεγκτή |  |  |
|  | Τουλάχιστον 4 x PCIe x16 Gen 5.0 υποδοχές, πλήρους μήκους, με δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών GPU | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη για κάρτες ήχου, επιπλέον NVMe, δικτύου, frame grabbers κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου | 1 Gbps Ethernet. |  |  |
|  | Υποστήριξη iAMT ή Intel vPro (ή αντίστοιχης τεχνολογίας διαχείρισης). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες USB: | Τουλάχιστον 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A) και 2 x USB 2.0. |  |  |
|  | Θύρες εσωτερικής συνδεσιμότητας: USB headers, SATA headers, front panel headers. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ήχος: | Ενσωματωμένος ή υποστήριξη μέσω add-in card. |  |  |
|  | TPM | Υποστήριξη TPM 2.0 με firmware ή hardware module. |  |  |
|  | Υποστήριξη remote management (π.χ. Intel ME / vPro / BMC). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη BIOS-level ρυθμίσεων, UEFI boot, secure boot. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βελτιστοποιημένη για επαγγελματικές εφαρμογές CAD/CAE, AI, rendering | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μνήμη RAM |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM DDR5, 4800MHz, ECC. Κατάλληλη να τοποθετηθεί στη motherboard | Τουλάχιστον 64 GB |  |  |
| 5 | Επεξεργαστής |  |  |  |
|  | Προσφερόμενος επεξεργαστές τύπου (24 cores, up to 4.8 GHz Turbo, 270 W) ή αντίστοιχος | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Κουτί |  |  |  |
|  | Μορφή (Form Factor) | Πύργος πλήρους μεγέθους (Full Tower) κατάλληλος για επαγγελματικά συστήματα υψηλών απαιτήσεων (Workstation XL Class). |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής | Μεταλλικό πλαίσιο με ενισχυμένα σημεία στήριξης και υψηλή μηχανική αντοχή. |  |  |
|  | Εξωτερική πρόσοψη | Αφαιρούμενη ή σταθερή πρόσοψη, χωρίς μηχανισμό κλειδώματος (non-lockable bezel). |  |  |
|  | Χρωματισμός/Φινίρισμα | Βιομηχανικού τύπου, κατάλληλο για επαγγελματικό περιβάλλον |  |  |
|  | Τροφοδοτικό: Προεγκατεστημένο PSU ισχύος τουλάχιστον 1400W, πιστοποίηση 80 Plus Platinum ή ισοδύναμη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανεξάρτητα κανάλια τροφοδοσίας για GPU, CPU, και μονάδες αποθήκευσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μητρική πλακέτα: Συμβατότητα με ιδιοκατασκευασμένη μητρική πλήρους μεγέθους (custom E-ATX ή server-class). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτες γραφικών: | Υποστήριξη εγκατάστασης έως 4 επαγγελματικών GPU πλήρους μήκους και διπλού πάχους, με ειδικά κανάλια αερισμού |  |  |
|  | Αποθηκευτικά Μέσα: | Μέχρι 4x NVMe FlexBay μονάδες μπροστινής πρόσβασης |  |  |
|  | Εσωτερικές θέσεις 2.5”/3.5” για επιπλέον SATA/SAS δίσκους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχές επέκτασης PCIe: | ≥4 PCIe x16 πλήρους μήκους |  |  |
|  | Προεγκατεστημένα ανεμιστηράκια: | Πολλαπλοί axial fans με θερμική διαχείριση ανάλογα με το φορτίο (fan control curves) |  |  |
|  | Ροή αέρα: | Βελτιστοποιημένη σχεδίαση αεραγωγών για GPU και CPU. |  |  |
|  | Υποστήριξη για ψύξη GPU έως 600W ανά κάρτα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα Rack-Mount | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αποθηκευτικός Χώρος |  |  |  |
|  | 2TB Performance SSD | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πληκτρολόγιο και ποντίκι |  |  |  |
|  | ποντίκι Τύπος: Ενσύρματο, οπτικής τεχνολογίας Αισθητήρας: Οπτικός αισθητήρας ανάλυσης 1000 DPI Σύνδεση: USB Type-A Αριθμός πλήκτρων: 2 + τροχός κύλισης (scroll) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο Τύπος: Ενσύρματο, πλήρους μεγέθους (Full-size) Διάταξη: QWERTY, 105 πλήκτρα με ελληνική και λατινική υποστήριξη (Greek Layout) Σύνδεση: USB Type-A Τύπος πλήκτρων: Μεμβράνης (membrane type) Ειδικά πλήκτρα: Multimediα (ήχου, αναπαραγωγής, internet) Μήκος καλωδίου: ~1.8 μέτρα Χρώμα: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 17: Φωτογραφική Μηχανή, τεμ 1

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Επεξεργαστής Εικόνας | Να διαθέτει σύγχρονο, υψηλής απόδοσης επεξεργαστή εικόνας για γρήγορη επεξεργασία δεδομένων, χαμηλό θόρυβο σε υψηλά ISO και αποτελεσματική λειτουργία αυτόματης εστίασης. Ανάλογης ισχύος με επεξεργαστή DIGIC 8 |  |  |
| 1.3 | Ανάλυση Megapixel | >=26,2 MP |  |  |
| 1.4 | Κλείστρο | 30 s έως 1/4.000 s + Bulb |  |  |
| 1.5 | Ευαισθησία ISO | Αυτόματη 100-40000 , Δυνατότητα επέκτασης ISO σε L: 50, H1: 51200, H2: 102400, |  |  |
| 1.6 | Πιστοποίηση CE/ISO όπου απαιτείται | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Το μοντέλο να είναι καινούριο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Το μοντέλο να μην είναι End Of Sale | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Αντοχή σε νερό/σκόνη | NAI |  |  |
| 1.10 | Έξυπνος αισθητήρας προσανατολισμού | NAI |  |  |
| 2 | Οθόνη |  |  |  |
| 2.1 | Μέγεθος Οθόνης | >=3,0" |  |  |
| 2.2 | Οθόνη Αφής Ανακλινόμενη | Ναι |  |  |
| 2.3 | Ανάλυση | Τουλάχιστον 1,04 M dots |  |  |
| 3 | Αισθητήρας |  |  |  |
| 3.1 | Τύπος Αισθητήρα | Full-Frame CMOS |  |  |
| 3.2 | Διαστάσεις Αισθητήρα | 36 x 24 mm |  |  |
| 3.3 | Επιλογές ISO | Auto 100-32000, L:50, H1: 51200, H2: 102400 |  |  |
| 4 | Εικόνα |  |  |  |
| 4.1 | Ανάλυση Εικόνων | Τουλάχιστον 6240 x 3504 pixels |  |  |
| 4.2 | Format Εικόνων | C-RAW, RAW |  |  |
| 5 | Video |  |  |  |
| 5.1 | Ανάλυση Video | 3840 x 2160 pixels |  |  |
| 5.2 | Λήψη 4K | >=24 fps |  |  |
| 5.3 | Full HD έως 60 fps | >=60 fps |  |  |
| 5.4 | Format Video | MP4, RAW |  |  |
| 5.5 | Ενσωματωμένο στερεοφωνικό μικρόφωνο και θύρα 3.5mm για εξωτερικό μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Συνδεσιμότητα |  |  |  |
| 6.1 | μίνι HDMI | Ναι |  |  |
| 6.2 | USB | Ναι |  |  |
| 6.3 | WiFi | Ναι |  |  |
| 6.4 | Τύποι κάρτας μνήμης | SDHC, SDXC |  |  |
| 6.6 | Η Φωτογραφική μηχανή να έχει Κάρτα Μνήμης | >=64GB |  |  |
| 7 | Μπαταρία |  |  |  |
| 7.1 | Επαναφορτιζόμενη τύπου LP-E17 ή ισοδύναμη | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Δυνατότητα φόρτισης μέσω USB Type C | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγγύηση |  |  |  |
| 8.1 | Συνολική εγγύηση | ≥1 έτη |  |  |

Φακός

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τύπος | Φακός με μοτέρ βηματικού τύπου (STM) ή αντίστοιχης τεχνολογίας για ομαλή και αθόρυβη αυτόματη εστίαση, ιδανική για λήψεις βίντεο |  |  |
| 1.3 | Εστιακή απόσταση | 24–105 mm |  |  |
| 1.4 | Διάφραγμα | f/4–7.1 ή καλύτερο |  |  |
| 1.5 | Ελάχιστη απόσταση εστίασης | 0,2 m στην ευρυγώνια και 0,34 m στο τηλεφακό |  |  |
| 1.6 | Μέγιστη μεγέθυνση | Έως 0,5x σε λειτουργία manual macro |  |  |
| 1.7 | Σταθεροποίηση εικόνας | Ενσωματωμένη (IS), έως 5 stops σύμφωνα με προδιαγραφές CIPA |  |  |
| 1.8 | Διάμετρος φίλτρου | 67 mm |  |  |
| 1.9 | Βάρος | <=400 gr |  |  |

Τμήμα 18: Σταθεροποιητές τάσης και τροφοδοτικά

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

18.1 Σταθεροποιητές Τάσης Εργαστηρίων, τεμ 65

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σταθεροποιητές Τάσης Εργαστηρίων |  |  |  |
| Ισχύς | ≥1200VA |  |  |
| Τύπος | Line Interactive |  |  |
| Έξοδοι | IEC 320 C13 |  |  |
| Ποσότητα Πριζών | 4 |  |  |

18.2 Τροφοδοτικό Υπολογιστή, τεμ. 2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τροφοδοτικό Υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγεθος | ATX |  |  |
| Ισχύς | ≥1200Watt |  |  |
| Πιστοποιητικό απόδοσης | 80 PLUS TITANIUM |  |  |
| Modular Cable Managment | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα: 19 Δικτυακός εξοπλισμός

Εξυπηρετητής (Server), τεμ 1

| Προδιαγραφές |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PowerEdge R760xs (210-BGLV) |  |  |  |  |  |
| Μονάδα | Περιγραφή | SKU | Ποσότητα | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| Βάση | PowerEdge R760xs | 210-BGLV | 1 |  |  |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module 2.0 V6 | 461-AAIG | 1 |  |  |
| Διαμόρφωση περιβλήματος | 2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA), PERC11 | 321-BJCW | 1 |  |  |
| Επεξεργαστής | Intel Xeon SIlver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000 | 338-CHSG | 1 |  |  |
| Πρόσθετος επεξεργαστής | Intel Xeon SIlver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000 | 338-CHSG | 1 |  |  |
| Πρόσθετος επεξεργαστής | Additional Processor Selected | 379-BDCO | 1 |  |  |
| Θερμική διαμόρφωση επεξεργαστή | Standard Heatsink | 412-BBBQ | 1 |  |  |
| Θερμική διαμόρφωση επεξεργαστή | Standard Heatsink | 412-BBBQ | 1 |  |  |
| Τύπος διαμόρφωσης μνήμης | Performance Optimized | 370-AAIP | 1 |  |  |
| Τύπος και ταχύτητα DIMM μνήμης | 5600MT/s RDIMMs | 370-BBRX | 1 |  |  |
| Χωρητικότητα μνήμης | 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank | 370-BBRY | 2 |  |  |
| Διαμόρφωση RAID | No RAID | 780-BCDI | 1 |  |  |
| Ελεγκτής RAID | PERC H755 SAS Front | 405-AAZB | 1 |  |  |
| Ελεγκτής RAID | Front PERC Mechanical Parts, rear load | 750-ADWP | 1 |  |  |
| Σκληροί δίσκοι | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD | 400-AXSW | 1 |  |  |
| BIOS και προηγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης συστήματος | Power Saving BIOS Settings | 384-BBBH | 1 |  |  |
| Προηγμένες διαμορφώσεις συστήματος | No Energy Star | 387-BBEY | 1 |  |  |
| Ανεμιστήρες | Standard Fan x5 | 750-ADDY | 1 |  |  |
| Μονάδα τροφοδοτικού | Dual, Hot-Plug, Power Supply Redundant (1+1), 1100W MM Titanium | 450-AKLF | 1 |  |  |
| Καλώδια τροφοδοσίας | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord | 450-AADY | 2 |  |  |
| Κάρτα επέκτασης PCIe | Riser Config 0, No Riser, 3x16 + 1x8 (2 CPU), without OCP | 330-BCGT | 1 |  |  |
| Μητρική πλακέτα | PowerEdge R760xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM | 329-BJRY | 1 |  |  |
| Βοηθητικός εξοπλισμός OCP 3.0 | No OCP 3.0 mezzanine NIC card, Blank Filler Only | 330-BBTI | 1 |  |  |
| Πρόσθετες κάρτες δικτύου | Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile, V2 | 540-BDGV | 1 |  |  |
| Πρόσοψη | PowerEdge 2U Standard Bezel | 325-BEVI | 1 |  |  |
| Πρόσοψη | Dell Luggage Tag R760xs | 350-BCLY | 1 |  |  |
| Κάρτες αποθήκευσης βελτιστοποιημένης εκκίνησης* | BOSS Blank | 403-BCID | 1 |  |  |
| Optics & Cables for Network Cards | Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm | 407-BCBE | 1 |  |  |
| Ενσωματωμένη διαχείριση συστημάτων (πολλών) | iDRAC9, Enterprise 16G | 528-CTIC | 1 |  |  |
| Ενσωματωμένη διαχείριση συστημάτων (πολλών) | Dell Connectivity Client - Enabled | 379-BFXS | 1 |  |  |
| Ενσωματωμένη διαχείριση συστημάτων (πολλών) | Dell Connectivity Module | 634-CYDF | 1 |  |  |
| Quick Sync | No Quick Sync | 350-BCER | 1 |  |  |
| Κωδικός πρόσβασης | iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR | 379-BCRG | 1 |  |  |
| IDRAC Service Module | iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed | 379-BCQX | 1 |  |  |
| Group Manager | iDRAC Group Manager, Disabled | 379-BCQY | 1 |  |  |
| Ράγες rack | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) | 770-BDZP | 1 |  |  |
| Αποστολη | PowerEdge R760XS Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) | 340-DLHB | 1 |  |  |
| Υλικό αποστολής | PowerEdge R760xs Shipping Material | 343-BBVC | 1 |  |  |
| Πληροφορίες κανονισμών | PowerEdge R760xs HS5620 CE and CCC Marking | 389-FBXY | 1 |  |  |
| OEM Regulatory | Titanium PSU configuration | 389-EFJU | 1 |  |  |
| Λογισμικό |  |  |  |  |  |
| Προηγμένες διαμορφώσεις συστήματος | UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition | 800-BBDM | 1 |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows Server 2025 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language | 634-CVGB | 1 |  |  |
| Κιτ μέσων λειτουργικού συστήματος | Windows Server 2025 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included) | 528-DHTW | 1 |  |  |
| Licenses | Windows Server 2025 Standard Edition, Add License,2CORE,NO MEDIA/KEY | 634-CVFY | 4 |  |  |
| Τεκμηρίωση συστήματος | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit | 631-AACK | 1 |  |  |
| Υπηρεσία |  |  |  |  |  |
| Shipping Box Labels - Standard | Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) | 293-10049 | 1 |  |  |
| Βασική εγγύηση | Next Business Day 36MONTHS | 709-BBIL | 1 |  |  |
| Επεκτάσεις υπηρεσιών | ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 36 Μήνας(ες) | 865-BBMY | 1 |  |  |
| Υπηρεσίες υλοποίησης υποδομής | No Field Deployment | 883-BBFN | 1 |  |  |
| Αντικλεπτική συσκευή και σήμανση πόρων με ετικέτα | Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress) | 293-10025 | 1 |  |  |

Τμήμα 20: Εξοπλισμός συλλογής και ανάλυσης εικόνων

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

20.1 Κάρτα Γραφικών Υψηλών Επιδόσεων, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Χωρητικότητα Μνήμης | ≥96GB |  |  |
| Τύπος Μνήμης | GDDR7 |  |  |
| Memory bus | 512 bit |  |  |
| Interface | PCI Express x16 5.0 |  |  |
| Μέγιστη Ανάλυση | 7680x4320 pixels |  |  |
| CUDA Cores | >20,000 |  |  |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort 4 |  |  |

20.2  3D Οπτικός Αισθητήρας Βάθους, τεμ 4

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εύρος μέτρησης βάθους | ≥ 15m |  |  |
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | ≥ 1080p |  |  |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Gyroscope, Barometer, Magnetometer |  |  |
| Polarizing filter | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα | USB 3.0 Type-C |  |  |
| Τύπος φακού | Wide-angle |  |  |
| Εστιακό μήκος | 2.1 mm |  |  |
| Ανάλυση αισθητήρα | ≥4Mpixels |  |  |

20.3 Έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, τεμ. 2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανάλυση | 1920x1080 pixels |  |  |
| Οπτικό πεδίο (FOV) | ≥45o |  |  |
| Φωτεινότητα | > 400 nits |  |  |
| Ρυθμός ανανέωσης | 120Hz |  |  |
| Μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| Ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| Προστασία UV | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα | USB, HDMI, Android, iPhone, MacBook |  |  |
| Βάρος | <90g |  |  |

Τμήμα 21: Περιφερειακά τύπου Α

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

21.1 Συσκευή EEG για διασύνδεση εγκεφάλου με υπολογιστή, τεμ 3

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συσκευή σύνδεσης εγκεφάλου με υπολογιστή |  |  |  |
| 14 κανάλια σημάτων (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4) | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση ≥ 14bits | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένο φίλτρο Sinc 5ης τάξης | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα - Wireless: Bluetooth 5.0 Low Energy - Proprietary USB receiver: 2.4GHz band - USB: to change headset settings & Extender | ΝΑΙ |  |  |
| Δεν το γράφει | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους & αποκατάσταση βλάβης μετά από αίτημα για τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |

21.2 Κάμερα 360, τεμ 2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Aνάλυση Φωτογραφίας: ≥16.6 MP | ΝΑΙ |  |  |
| Οπτικό Πεδίο: 170 deg. | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Αισθητήρα: CMOS | ΝΑΙ |  |  |
| WiFi: Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| Bluetooth: Ναι 5.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Αδιάβροχη: Ναι μέχρι 15 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητες:, Voice Control, Λήψη 360°, Λήψη Φωτογραφίας, Σταθεροποιητής Εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| Προστασία: Splashproof, Waterproof | ΝΑΙ |  |  |
| Περιλαμβάνει Επιπλέων Μπαταρία, θήκη μεταφοράς, καλώδιο φόρτισης | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση: 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 22: Περιφερειακά τύπου Β

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

22.1 Οθόνη TV, τεμ 2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαγώνιος 75 " | ΝΑΙ |  |  |
| Ευκρίνεια 4K Ultra HD Ρυθμός Ανανέωσης 60 Hz Τύπος Panel Direct LED | ΝΑΙ |  |  |
| HDR Type HDR10, Dolby | ΝΑΙ |  |  |
| Φωνητικές Εντολές, HbbTV | ΝΑΙ |  |  |
| Smart Δυνατότητες Netflix, YouTub, Smart Assistant, Alexa, Google Assistant | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσύρματες Συνδέσεις Σύνολο Θυρών HDMI 3x2.1 Πλήθος HDMI 2.1 3 Πλήθος USB 1 Ethernet Digital Audio Optical Δεν αναφέρεται | ΝΑΙ |  |  |
| Ασύρματες Συνδέσεις Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, Screen Mirroring | ΝΑΙ |  |  |

22.2 Οθόνη Υπολογιστή, τεμ. 5

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαγώνιος Οθόνης 27" | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση Οθόνης Quad HD (2560 x 1440) | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος πάνελ IPS | ΝΑΙ |  |  |
| Antiglare | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλογία απεικόνισης 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| Φωτεινότητα τουλάχιστον 350 cd/m² | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος Απόκρισης 5ms | ΝΑΙ |  |  |
| Είσοδοι Σύνδεσης, 1x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4 in, 1 x DP 1.4 out, 2 x USB-C, 3 x USB-A | ΝΑΙ |  |  |
| DP καλώδιο, USB-A tp USB-C cable | ΝΑΙ |  |  |

22.3 Εκτυπωτής, τεμ. 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |  |
| Εκτυπωτικό μηχάνημα, μονόχρωμο, υποστηριζόμενου μεγέθους χαρτιού Α3, τεχνολογίας Laser, διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, καινούριο ως προς όλα τα μέρη του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής) και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | Ναι |  |  |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή διαδικτύου (web interface) για απομακρυσμένη διαχείριση | Ναι |  |  |
| Πίνακας ελέγχου | Έγχρωμη οθόνη αφής ≥ 10 ιντσών, με ενδείξεις τουλάχιστον έλλειψης αναλώσιμων υλικών καθώς και απεικόνιση σημείων εμπλοκής χαρτιού κλπ. |  |  |
| Μνήμη | ≥ 4 GB |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |
| Συνδεσιμότητα | Τουλάχιστον: - Ethernet 10/100/1000 Mbps USB 2.0 ή ανώτερο |  |  |
| Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών | ≥ 180.000 σελίδες |  |  |
| Εργοστασιακή τροχήλατη βάση δαπέδου | Ναι |  |  |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | Τουλάχιστον Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Mac OS X (10.x ή μεταγενέστερο). |  |  |
| Πιστοποιήσεις | - Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τουλάχιστον ένα από τα πρότυπα Energy Star, Blue Angel, ή Nordic Swan Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS. |  |  |
| Διαχείριση Χαρτιού |  |  |  |
| Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού | Τουλάχιστον A3, A4, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού τουλάχιστον: 305 x 1200 mm |  |  |
| Μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού | ≥ 300 g/m² |  |  |
| Είσοδοι χαρτιού | Τουλάχιστον: - 1 x συρτάρι ρυθμιζόμενου μεγέθους τουλάχιστον έως Α4 χωρητικότητας ≥ 500 φύλλων - 1 x συρτάρι ρυθμιζόμενου μεγέθους τουλάχιστον έως Α3 χωρητικότητας ≥ 500 φύλλων 1 x δίσκο πολλαπλών χρήσεων ρυθμιζόμενου μεγέθους που να υποστηρίζει προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού τουλάχιστόν 305 x 1200 mm, χωρητικότητας ≥ 100 φύλλων |  |  |
| Λειτουργία εκτύπωσης |  |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 (μονής όψης) | ≥ 50 σελίδες/λεπτό |  |  |
| Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Α4, ασπρόμαυρη) | ≤ 5 δευτερόλεπτα |  |  |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματη |  |  |
| Βασικές γλώσσες εκτυπωτή | Τουλάχιστον PCL6, PCL5, PS3 |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής χαρτιού από τους δίσκους, ανάλογα με το πρωτότυπο. | Ναι |  |  |
| Παραδοτέος εξοπλισμός |  |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |
| Εξοπλισμός που πρέπει να παραδοθεί μαζί με την κύρια συσκευή | Τουλάχιστον: - οδηγίες χρήσης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), - απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης αναλώσιμα τουλάχιστον 30.000 σελίδων |  |  |
| Εγγύηση |  |  |  |
| Όροι εγγύησης | Εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπου του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη. H προσφερόμενη εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως με δήλωση του κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο. |  |  |

Τμήμα 23: Εξοπλισμός εικονικής πραγματικότητας

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

23.1 Ολογραφικά γυαλιά, τεμ 5

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ολογραφικά γυαλιά |  |  |  |  |
| Προβολή | Optics: Micro OLED panel Resolution: 1920 x 1080 ανά μάτι Ρυθμός Ανανέωσης: 120Hz, Φωτεινότητα: μέχρι 500nits Χρωματική ακρίβεια: Unit-based color calibration | ΝΑΙ |  |  |
| Ήχος | 2 Μικρόφωνα, 2 Built-in Stereo Speakers | ΝΑΙ |  |  |
| Κατανόηση περιβάλλοντος | 3DoF/6DoF Supported: Beam/Beam Pro Required | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα | USB Type-C | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση | 1 έτος ή περισσότερο | ΝΑΙ |  |  |

23.2 Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας με χειριστήρια χεριών, τεμ. 5

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Device Type | Standalone VR και σύνδεση με Υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| Platform | Meta Quest | ΝΑΙ |  |  |
| Optics | Pancake lenses | ΝΑΙ |  |  |
| IPD Range | 53-75 mm hardware adjustable (manual) | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση | Resolution 2064x2208 per-eye | ΝΑΙ |  |  |
| Refresh Rate | μέχρι120 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Θήκη μεταφοράς | Συνοδευόμενα από κατάλληλη θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση | 1 έτος ή περισσότερο | ΝΑΙ |  |  |

23.3 Πράσινο Φόντο, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέγεθος φόντου: 260cm x 300cm | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα τοποθέτησης σε δάπεδο | ΝΑΙ |  |  |
| Ανασυρόμενη κατασκευή | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρες ΣΕΤ (Μαλακή Φωτογραφική Ομπρέλα, Ανακλαστική Ομπρέλα, Softbox >= 50x70cm, Κρατητής Λαμπτήρα 15x8x7cm, Λαμπτήρας LED 20W, Πλαίσιο Φόντου >= 2.6x3m, Τρίποδας Φωτισμού Ύψους >= 79 ίντσες) | ΝΑΙ |  |  |

23.4 Διαδραστική επιφάνεια προβολής, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Υποστήριξη πολλαπλών σημείων αφής | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό Android |  |  |  |
| Ενσωματωμένες βοηθητικές smart εφαρμογες μάθησης | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη εισόδων HDMI, , USB-C | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ασύρματου screen sharing για android, iOS, και Windows συσκευές | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένος web browser | ΝΑΙ |  |  |
| Ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εργαλείων | ΝΑΙ |  |  |

23.5 Short Throw Projector, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultra Short Throw Projector |  |  |  |
| Tεχνολογία Προβολής 3LCD Τύπος Λάμπας : Λυχνία | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγεθος Εικόνας 60 - 100 " Φυσική Ανάλυση (Native Resolution)1280 x 800 Μέγιστη Ανάλυση1920 x 1200 | ΝΑΙ |  |  |
| Φωτεινότητα ≥3500 Ansi Lumens | ΝΑΙ |  |  |
| Αντίθεση >=14000 :1 | ΝΑΙ |  |  |
| Ισχύς Λάμπας 250 W | ΝΑΙ |  |  |
| Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη)>=9000 hrs | ΝΑΙ |  |  |
| Είδος Απόστασης Προβολής Ultra Short Throw | ΝΑΙ |  |  |
| WiFi (προαιρετικά) | ΝΑΙ |  |  |
| Analog Audio, , , Ethernet, USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (3x), Είσοδος Composite, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος RGB, MHL, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (3x), είσοδος μικροφώνου, Είσοδος συγχρονισμού, Έξοδος συγχρονισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγκατάσταση και εκπαίδευση στη χρήση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 24: Εξοπλισμός 3D απεικόνισης και εκτύπωσης

3D Εκτυπωτής μεγαλύτερων διαστάσεων, τεμ 1

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D Εκτυπωτής μεγαλύτερων διαστάσεων |  |  |  |
| Τεχνολογία εκτύπωσης FDM | ΝΑΙ |  |  |
| Ακροφύσιο 0.4mm | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια εκτύπωσης 100mm±0.1mm | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: ≤600mm/s |  |  |  |
| Oθόνη αφής 4.3inch | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηριζόμενα υλικά εκτύπωσης PLA, ABS, , PETG,PA-CF, PET-CF | ΝΑΙ |  |  |
| Παχος υλικού: 1.75mm |  |  |  |
| όγκο κατασκευής τουλάχιστον 350 x 350 x 350 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Θερμοκρασία Ακροφυσίου: ≤350°C | ΝΑΙ |  |  |
| Θερμοκρασία Πλάκας: ≤120°C | ΝΑΙ |  |  |
| COMBO να περιλαμβάνει FILAMENTs | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 25: Υπολογιστές και ταμπλέτες

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

25.1 Προσωπικός Υπολογιστής, τεμ 2

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσωπικός Υπολογιστής Apple |  |  |  |
| Οθόνη Διαγώνιος 15.3" Ανάλυση 2880 x 1864 pixels Δυνατότητες: Retina Display, Ultra HD | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής Κατασκευαστής Apple Οικογένεια M4 Πυρήνες 10 | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη Μέγεθος 16 GB Σκληρός Δίσκος Τύπος SSD Χωρητικότητα τουλάχιστον 256 GB | ΝΑΙ |  |  |
| Ήχος Αριθμός Ηχείων 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό Λειτουργικό macOS | ΝΑΙ |  |  |

25.2 Tablet τύπου iPad, τεμ 13

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablet τύπου iPad |  |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα iPad OS Έτος Κυκλοφορίας 2025 Χρώμα Ασημί Βάρος 477 gr | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη RAM 4 GB Χωρητικότητα 128 GB Επεξεργαστής Α16 | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγεθος Οθόνης 11 " Ανάλυση Οθόνης 2360 x 1640 pixels Τύπος IPS Ευκρίνεια Ultra HD | ΝΑΙ |  |  |
| Κάμερα Ανάλυση Βασικής Κάμερας 12 MP Ανάλυση Selfie Κάμερας 12 MP | ΝΑΙ |  |  |
| Δίκτυα & Συνδεσιμότητα Συνδεσιμότητα Bluetooth 5.3 Δίκτυο Σύνδεσης Wi-Fi 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες Αισθητήρες: Επιταχυνσιόμετρο, Γυροσκόπιο, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Πυξίδα | ΝΑΙ |  |  |

25.3 Android Tablet, τεμ 13

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Android Tablet |  |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα Android | ΝΑΙ |  |  |
| Χωρητικότητα 256 GB | ΝΑΙ |  |  |
| Πυρήνες Επεξεργαστή Octa-Core Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή 2.9 GHz | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγεθος Οθόνης 10.9 " Ανάλυση Οθόνης 2304 x 1440 pixels Τύπος IPS Ευκρίνεια Ultra HD | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση Βασικής Κάμερας 13 MP Ανάλυση Selfie Κάμερας 12 MP | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα Bluetooth, USB-C Δίκτυο ΣύνδεσηςWi-Fi | ΝΑΙ |  |  |

25.4 Φορητός υπολογιστής υψηλών επιδόσεων, τεμ 2

| Προδιαγραφές |  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XPS 14 9440 (210-BLBC) |  |  |  |  |  |
| Μονάδα | Περιγραφή | SKU | Ποσότητα |  |  |
| Επεξεργαστής | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 Processor 155H (24MB Cache, 16 cores, up to 4.8 GHz) | 338-CNCT | 1 |  |  |
| Κάρτα βίντεο | NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4050, 6 GB GDDR6 | 490-BKDB | 1 |  |  |
| Μνήμη | 64GB LPDDR5x Dual Channel at 7467MT/s | 370-BBPM | 1 |  |  |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive | 400-BQSK | 1 |  |  |
| Οθόνη LCD | 14.5", Touch 3.2K OLED, 400 nit, 48-120Hz, InfinityEdge, Low Blue Light | 391-BHVS | 1 |  |  |
| Πληκτρολόγιο | Platinum Backlit US-Int Keyboard with Fingerprint Reader | 583-BLGX | 1 |  |  |
| FGA Module | Custom Configuration | 817-BBBB | 1 |  |  |
| Συσκευασία | Shipping Material | 340-DNCQ | 1 |  |  |
| Επιλογή χρώματος | Platinum | 320-BEUD | 1 |  |  |
| Κύρια μπαταρία | 6-Cell, 69.5Whr | 451-BDGJ | 1 |  |  |
| Πρόσθετη τροφοδοσία | 100 Watt Type-C Adapter | 450-BCQK | 1 |  |  |
| Διαχείριση συστημάτων | Energy Star Label | 389-DOVG | 1 |  |  |
| Διαχείριση συστημάτων | No vPro - No Out of Band Systems Management | 631-BBRW | 1 |  |  |
| Βασική υπηρεσία υποστήριξης υλικού | 1Y Collect and Return Service | 302-11022 | 1 |  |  |
| Αναβαθμίσεις υπηρεσιών υποστήριξης υλικού | 1Y Onsite Hardware Service Upgrade | 199-20594 | 1 |  |  |
| Ασύρματη σύνδεση | Intel(R) Killer(TM) Wi-Fi 6E 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, Bluetooth(R) wireless card | 555-BHWM | 1 |  |  |
| Βάση | XPS 14 9440 | 210-BLBC | 1 |  |  |
| Πληροφορίες παραγγελίας | Dell Order Information | 799-AAMQ | 1 |  |  |
| Καλώδια | European Power Cord (Grey) | 450-BCPV | 1 |  |  |
| Ετικέτα επεξεργαστή | Intel(R) non-Vpro EVO Label | 389-FGSX | 1 |  |  |
| Ετικέτα λιανικής | No EAN Shipping Box Label | 817-BBBS | 1 |  |  |
| Τεκμηρίωση/Δίσκοι | English, Greek, Portuguese, Hebrew, Russian Shipping Docs | 340-ACCJ | 1 |  |  |
| Λογισμικό |  |  |  |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home, English, Greek, Hebrew | 619-AQFW | 1 |  |  |
| Λογισμικό εφαρμογών Microsoft | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | 658-BCSB | 1 |  |  |
| Λογισμικό εφαρμογών εκτός της Microsoft | Additional Software | 658-BCUL | 1 |  |  |
| Λύσεις ασφάλειας για οικιακούς χρήστες και μικρές επιχειρήσεις | McAfee+ Premium 1-year | 634-CHLS | 1 |  |  |
| Λύσεις ασφάλειας για οικιακούς χρήστες και μικρές επιχειρήσεις | McAfee+ Premium 30-day trial | 658-BCCO | 1 |  |  |
| Operating System Recovery Options | No Media | 620-AAOH | 1 |  |  |

Τμήμα 26: 3D Οπτικός Αισθητήρας, τεμ 5

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ |  |  |  |
| Στεροσκοπική κάμερα μη-πολωτική (no polarizer) | NAI |  |  |
| Αισθητήρας κάμερας | Διπλός, τουλάχιστον 2.2MP έγχρωμος αισθητήρας με 3-micron pixels |  |  |
| Μέγεθος αισθητήρα | Τουλάχιστον 1/2.5” με υψηλή ευαισθησία σε συνθήκες χαμηλού φωτός |  |  |
| Ανάλυση κάμερας | Τουλάχιστον 1920x1200 / 50fps |  |  |
| Αντίληψη βάθους κάμερας | Από 0.2m έως 7m |  |  |
| Αισθητήρες κίνησης | - Επιταχυνσιόμετρο τουλάχιστον 14-bit - Γυροσκόπιο τουλάχιστον 14-bit Ρυθμός δεδομένων τουλάχιστον 350Hz |  |  |
| Δυνατότητα object tracking | ΝΑΙ |  |  |
| Απόστασης ανίχνευσης (detection range) | - Τουλάχιστον 18m (3D) Τουλάχιστον 38m (2D) |  |  |
| Δυνατότητα skeleton tracking | NAI - Τουλάχιστον επιλογή 18x, 34x, 38x Body Keypoints Τουλάχιστον 13m απόσταση |  |  |
| Τύπος φακού | Ευρυγώνιος φακός (wide angle) , γυάλινος διπλός φακός τουλάχιστον 9-στοιχείων με οπτική διόρθωση παραμόρφωσης |  |  |
| Field of View | Τουλάχιστον 100o οριζόντια x 70o κάθετα x 110o βάθος |  |  |
| Να περιλαμβάνει καλώδιο F-F 1.5m (5ft) | ΝΑΙ |  |  |
| Βαθμός προστασίας IP67 | NAI |  |  |
| Διαστάσεις | (98 x 35 x 40)mm ή μικρότερο |  |  |
| Βάρος | Μικρότερο από 160gr |  |  |

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο από Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντα

(σύμφωνα με τα ρητώς αναφερόμενα στη διακήρυξη)